舟山市正磊塑料管业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2019年12月20日，舟山市正磊塑料管业有限公司根据《建设项目环境影响登记表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格执行依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

舟山市正磊塑料管业有限公司位于舟山市定海区盐仓街道虹桥村抱鸡山路27号。企业占地面积15584m2，总建筑面积2880m2，主要建设水泥瓦桶生产车间、水泥产品养护区及沉淀池、钢筋车间及沙石堆场等形成一条年产15000只（型号Ф200-800mm）的水泥瓦桶的生产线。

（二）建设过程及环保审批情况

2002年4月18日，舟山市正磊塑料管业有限公司编制了《建设项目环境影响登记表》，2002年4月25日取得原舟山市环境保护局（定海分局）出具的《关于建设项目环境影响登记表的审查批复》（定环建审（2002）024号）。

（三）投资情况

项目总投资210万元，环保投资为50万元。

- 验收范围

本次验收调查范围为项目建设内容及相应的环保措施“三同时”落实情况。

二、工程变动情况

项目性质为新建项目，与环评一致，未发生重大变动。

项目生产规模为年产水泥瓦桶15000只，与环评相比，取消了侧石、阴井及桩尖的生产，水泥瓦桶生产规模不变，该变动不会对环境产生不利影响，因此不属于重大变动。

项目建设地点位于舟山市定海区盐仓街道虹桥村抱鸡山路27号，与环评建设地点一致，未发生重大变动。

项目平面布置原环评相比，原设计的厂区西北侧的侧石堆放区及养护池区域出售给舟山市鑫磊建筑设备租赁有限公司使用，原设计的东南侧东南侧砖瓦厂房变为石沙堆场、配电房和钢筋仓库，西南侧的瓦桶堆放区改为养护区和沉淀池，北侧成品堆场变为仓库和空地，大门入口处由厂区东侧改为厂区西侧。新增东侧场地做仓库使用。但该调整不会导致污染增加，对周围环境无显著不利影响。

项目工艺流程与环评相比一致，未发生重大变动。

项目环评中未涉及环境保护投资及具体环境保护措施，因此不属于重大变动。

本项目性质、地点、工艺流程等与环评一致，生产规模相较环评取消了侧石、阴井及桩尖的生产，相应减少了环境产生不利影响，因此本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目雨污分流；职工生活废水经化粪池预处理，废水达标后纳入城镇污水管网，最终由定海污水处理厂集中处理达标后排海。养护废水由截流沟收集后经沉淀池处理，处理后的废水回用于洒水抑尘，沉淀池规模为5m3。

（二）废气

本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘。

项目筒仓设置了脉冲式布袋除尘器；项目原料及产品输送及储存过程中均有洒水抑尘处理。

（三）噪声

本项目主要噪声源输送带、厂区内机械设备运行噪声。

项目优先选用先进的低噪设备；高噪声设备均置于室内运行，减少对外环境的影响；项目安排专人负责设备的维护管理；项目夜间不生产。

（四）固废

本项目的固废主要是员工日常生活中产生的生活垃圾，不产生一般工业固废。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、2019年1月18、19日和20日监测期间，舟山市正磊塑料管业有限公司建设项目生产规模的90%。监测期间，各项环保设施运行正常。

2、废水

项目废水监测结果均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。

- 废气

由监测结果可知，项目总悬浮颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4195-2013）中大气污染物无组织排放限值，且敏感点西南侧虹桥村居民点环境空气中的总悬浮颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。

4、噪声

项目四周厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，敏感点虹桥村的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准。

5、污染物排放总量

建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。

- 验收结论

项目环保审批手续齐全，在建设过程中落实了建设项目环境影响审查批复和环境影响报告表中要求的污染防治设施建设及污染控制措施，各类污染物符合达标排放和总量控制要求，项目对环境影响可以控制，项目没有发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形，该项目已经具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收工作组认为舟山市正磊塑料管业有限公司建设项目竣工环境保护验收合格。

舟山市正磊塑料管业有限公司建设项目

竣工环境保护验收工作组

2019年12月20日

舟山市正磊塑料管业有限公司建设项目竣工环境保护验收工作组名单

| 职务 | 姓名 | 工作单位 | 联系方式 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |